基于RT-Thread的智能小车开发实战

目录

任务一 实现LED灯闪烁	1

任务二：增加按键识别代码	2

任务三 使用线程解决多任务运行问题	3

任务四：按键控制LED灯闪烁和停止（学习使用信号量进行线程同步）	4

任务五 使用中断方法检测按键动作	6

任务六：超声波测距	6

任务七： 小车行驶控制（学习BSP配置方法与PWM设备使用）	8

任务8：电压监测	13

任务9：温度测量	13

任务10：红外遥控	15

任务11 OLED显示	17

任务一 实现LED灯闪烁

1、新建工程，编译，测试工程

参考教材P17-22任务实施

2、在aplication目录新建文件led.c,led.h

led.c:

#include <rtthread.h>

#define DBG_TAG "led"

#define DBG_LVL DBG_LOG

#include <rtdbg.h>

#include <rtdevice.h>

#include <drv_common.h>

#define LED1 GET_PIN(D,8)

int flash = 1;

int led_flash()

{

rt_pin_mode(LED1, PIN_MODE_OUTPUT);

while(1)

{

if(flash)

{

rt_pin_write(LED1, PIN_HIGH);

rt_thread_mdelay(500);

rt_pin_write(LED1, PIN_LOW);

rt_thread_mdelay(500);

}

}

return 0;

}

led.h:

#ifndef APPLICATIONS_LED_H_

#define APPLICATIONS_LED_H_

int led_flash();

#endif /* APPLICATIONS_LED_H_ */

main.c

#include <rtthread.h>

#define DBG_TAG "main"

#define DBG_LVL DBG_LOG

#include <rtdbg.h>

#include "led.h"

int main(void)

{

led_flash();

return RT_EOK;

}

任务二：增加按键识别代码

1.在aplication目录新建文件key.c,key.h

代码如下：

key.c：

#include <rtthread.h>

#define DBG_TAG "key"

#define DBG_LVL DBG_LOG

#include <rtdbg.h>

#include <rtdevice.h>

#include <drv_common.h>

#define KEY1 GET_PIN(A,1)

void key_scan()

{

rt_pin_mode(KEY1, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);

while(1)

{

if(rt_pin_read(KEY1)==PIN_LOW)

{

rt_thread_mdelay(200);

if(rt_pin_read(KEY1)==PIN_LOW){

LOG_D("down");

}

}

rt_thread_mdelay(100);

}

}

key.h：

#ifndef APPLICATIONS_KEY_H_

#define APPLICATIONS_KEY_H_

void key_scan();

#endif /* APPLICATIONS_KEY_H_ */

2.在main.c中加入函数调用：

int main(void)

{

key_scan();

led_flash();

return RT_EOK;

}

存在问题，两个任务不能同时运行。

任务三 使用线程解决多任务运行问题

1.在led.c文件尾增加以下代码：

int led_thread()

{

rt_thread_t tid;

tid = rt_thread_create("led", led_flash, RT_NULL, 1024, 20, 10);//创建线程

rt_thread_startup(tid);//启动线程

return RT_EOK;

}

INIT_APP_EXPORT(led_thread);

2.在main.c中删除对led_flash函数的调用。

3.重新编译运行，可以看到LED灯闪烁，同时按键可以识别，ps命令查看系统中增加了led线程，如图：

4.用同样的方法，把新建一个线程专门用于按键 识别

在key.c中增加以下代码，同时删除main.c中的函数调用。

int key_thread()

{

rt_thread_t tid;

tid =rt_thread_create("key", key_scan, RT_NULL, 1024, 20, 10);

rt_thread_startup(tid);

return RT_EOK;

}

INIT_APP_EXPORT(key_thread);

任务四：按键控制LED灯闪烁和停止（学习使用信号量进行线程同步）

1.在led.c中增加以下代码

#define DBG_LVL DBG_LOG

#include <rtdbg.h>

#include <rtdevice.h>

#include <drv_common.h>

#define LED1 GET_PIN(D,8)

int flash = 1;

rt_sem_t led_sem=RT_NULL;

void led_switch()

{

flash = !flash;

rt_sem_release(led_sem);

}

int led_flash()

{

led_sem = rt_sem_create("led", 0, RT_IPC_FLAG_PRIO);

rt_pin_mode(LED1, PIN_MODE_OUTPUT);

while(1)

{

if(flash)

{

rt_pin_write(LED1, PIN_HIGH);

rt_thread_mdelay(500);

rt_pin_write(LED1, PIN_LOW);

rt_thread_mdelay(500);

}

else{

rt_sem_take(led_sem, RT_WAITING_FOREVER);

}

}

return 0;

}

2.在led.h中添加函数声明

#ifndef APPLICATIONS_LED_H_

#define APPLICATIONS_LED_H_

int led_flash();

void led_switch();

#endif /* APPLICATIONS_LED_H_ */

3.在key.c中调用切换函数

#include <rtdevice.h>

#include <drv_common.h>

#include "led.h"

#define KEY1 GET_PIN(A,1)

void key_scan()

{

rt_pin_mode(KEY1, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);

while(1)

{

if(rt_pin_read(KEY1)==PIN_LOW)

{

rt_thread_mdelay(200);

if(rt_pin_read(KEY1)==PIN_LOW){

LOG_D("down");

led_switch();

}

}

rt_thread_mdelay(100);

}

}

任务五 使用中断方法检测按键动作

1.在key.c中添加以下代码：

void key_cb()

{

LOG_D("down");

led_switch();

}

void key_int()

{

rt_pin_mode(KEY1, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);

rt_pin_attach_irq(KEY1, PIN_IRQ_MODE_FALLING, key_cb, RT_NULL);

rt_pin_irq_enable(KEY1, PIN_IRQ_ENABLE);

}

//INIT_APP_EXPORT(key_thread);

INIT_APP_EXPORT(key_int);

任务六：超声波测距

1.新建文件ultr.c，编写代码如下：

#include <rtthread.h>

#include <rtdevice.h>

#include <drv_common.h>

#define DBG_TAG "ULTR"

#define DBG_LVL DBG_LOG

#include <rtdbg.h>

/* 超声波模块结构体定义 */

struct ultr{

rt_base_t trigPin; /* RTIG引脚 */

rt_base_t echoPin; /* ECHO引脚 */

uint32_t dis;      /* 测量到的距离 */

};

/* 超声波模块实例定义，表示某个超声波模块 */

struct ultr hcsr04={

.echoPin = GET_PIN(B, 1), /* ECHO引脚定义*/

.trigPin = GET_PIN(B, 0),  /* RTIG引脚定义*/

};

/*测量线程入口函数，传入的参数为测量的时间间隔，单位是毫秒*/

static void ultr_thread_entry()

{

rt_tick_t t1,t2;//定义变量

/* 把TRIG引脚设置为输出模式 */

rt_pin_mode(hcsr04.trigPin, PIN_MODE_OUTPUT);

/* 初始电平设置为低电平 */

rt_pin_write(hcsr04.trigPin, PIN_LOW);

/* 把ECHO引脚设置为输入模式 */

rt_pin_mode(hcsr04.echoPin, PIN_MODE_INPUT);

while(1){

/* 向TRIG引脚输出触发信号，先写高电平，再写低电平，产生10us脉冲 */

rt_pin_write(hcsr04.trigPin, PIN_HIGH);

rt_hw_us_delay(10);

rt_pin_write(hcsr04.trigPin, PIN_LOW);

/* 等待模块返回测量结果，引脚变为高电平表示有测量结果 */

while(PIN_LOW == rt_pin_read(hcsr04.echoPin)); //一直等待ECHO信号

/* 记录此时的系统时间t1,clk1 ，即ECHO信号的上升沿时间*/

t1 = rt_tick_get();

/* 等待返回的脉冲结束 */

while(PIN_HIGH == rt_pin_read(hcsr04.echoPin));//等待ECHO信号结束

/* 记录此时的系统时间t2,clk2 ，即ECHO信号的下降沿时间*/

t2 = rt_tick_get();

/*计算距离，单位为mm,注意RT_TICK_PER_SECOND默认为1000*/

LOG_D("t1=%d,t2=%d\n",t1,t2);

/*计算时要注意，变量可能发生溢出*/

hcsr04.dis = (t2 - t1)*17;//单位是CM

LOG_D("dist=%d cm",hcsr04.dis);

rt_thread_mdelay(1000);//等待下一次测量

}

}

/* 超声波模块初始化函数，主要设置引脚的模式和初始电平，最后创建测量线程 */

int ultr_thread()

{

rt_thread_t tid = RT_NULL;

tid = rt_thread_create("caosb",

ultr_thread_entry,

RT_NULL,

1024,

20, 10);

if (tid != RT_NULL)

rt_thread_startup(tid);

return 0;

}

INIT_APP_EXPORT(ultr_thread);

任务七： 小车行驶控制（学习BSP配置方法与PWM设备使用）

1.配置BSP，参考教材P165(任务9-1中的任务实施)，也可直接微信扫码学习配置方法：

具体配置如下：

（0）双击打开配置软件

（1）使能外部高速时钟

（2）配置系统时钟频率

（3）使能串口1

（4）配置定时器4的第3通道和第4通道为PWM输出。

（5）生成BSP代码

（6）关闭配置软件

（7）使能PWM设备驱动

（8）定义PWM设备相关宏

（9）复motor.c和motor.h文件到工程目录的aplication下，编译，下载，在命令行中输入fwd命令，观察小车是否行驶

任务8：电压监测

（1）配置，请参考教材P177(任务实施)进行配置，也可扫码观看配置过程

（2）代码编写

把adc.c文件复制到工程中的aplication中

（3）编译，下载，观看串口信息

任务9：温度测量

（1）查找DS18B20软件包

（2）修改软件包源代码中的一些错误

（3）修改硬件引脚，以适应小车硬件

（4）编译，下载，测试

任务10：红外遥控

（1）配置，参考教材P249(任务实施)，或扫描二维码学习

软件配置如下图：

（2）代码

复制infrare_sample.c文件到aplication目录

（3）编译，下载，使用遥控器测试（注意遥控器要对准小车的红外接收管）

任务11 OLED显示

（1）配置工程

参考教材P197[任务实施]的步骤1.项目建立与配置

（2）添加OLED软件包，保存

（3）复制oled.c oled.h到aplication目录

（4）编译，下载，观察OLED是否显示字符。